МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

«Аксиомы алгебры логики, логические операции, теоремы»

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-50-25 |  | Кодратьева Е.А. |
| --- | --- | --- |
| Принял ст. преподаватель каф. ПИ |  | Корнеев М.С. |

Практическую работу выполнил		 «10»__03_____2026 г.

«Зачтено» 	«12»_03___2026 г.

Москва 2026

Цель работы: Ознакомиться с основными методами минимизации функций алгебры логики.

Задание для отчёта по практической работе:

- Заполните таблицу истинности функции алгебры логики из пункта 5, согласно вашему варианту.

- Используя карту Карно, приведённую в табл. 2.10, минимизируйте функцию алгебры логики, согласно вашему варианту.

- Оформите отчёт о проделанной работе.

| x1 | x2 | x3 | x4 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  | x3​x4​ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| x1x2 | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- Столбцы 11 и 10 (все строки) — область, где x3=1. Импликанта: x3 (покрывает 8 клеток).

- Столбцы 01 и 11 (все строки) — область, где x4=1. Импликанта: x4 (покрывает 8 клеток).

- Строка 00 (все столбцы) — область, где x1=0,x2=0. Импликанта: x1∧x2 (покрывает 4 клетки).

g =x3+x4+ x1*x2
 ​​​
Проверка

| x1 | x2 | x3 | x4 | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вывод: ознакомились с основными методами минимизации функций алгебры логики.

Вопросы для самоконтроля:

1. На основе каких законов осуществляется минимизация ФАЛ?

Минимизация функций алгебры логики (ФАЛ) в классе дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ) основывается на двух основных законах булевой алгебры:

1. Закон склеивания:

xy∨xy=x

или в общем виде:

xA∨xA=x

где x — некоторая переменная или конъюнкция переменных, а A — переменная. Этот закон позволяет объединить два терма, отличающихся значением одной переменной, в один терм меньшего ранга.

2. Закон поглощения:

x∨xy=x

Этот закон позволяет исключать избыточные термы, которые полностью покрываются другими термами.

Также в процессе минимизации используются:

- Законы идемпотентности (x∨x=x, x∧x=x)

- Законы операций с константами (x∨1=1, x∧0=0 и т.д.)

- Законы де Моргана (при переходе между формами)

2. Что такое покрытие функции и импликанта?

Покрытие функции — это совокупность элементарных произведений (термов), дизъюнкция которых равна данной функции. Другими словами, множество термов покрывает функцию, если на всех наборах переменных, где функция равна 1, хотя бы один из термов также равен 1.

Импликанта — это элементарное произведение (конъюнкция переменных или их отрицаний), которое входит в данную функцию. Формальное определение: функция φ называется импликантой функции f, если на всех наборах переменных, где φ=1, функция f также равна 1 (или, что эквивалентно, φ равна нулю на тех же наборах, на которых f равна нулю).

Простая импликанта — это импликанта, из которой нельзя удалить ни одного сомножителя так, чтобы полученное более короткое произведение оставалось импликантой данной функции. Простые импликанты являются самыми короткими произведениями, входящими в функцию.

3. Какими методами можно минимизировать ФАЛ?

Основные методы минимизации булевых функций:

- Аналитический метод (метод непосредственных преобразований) — основан на прямом применении законов булевой алгебры (склеивания, поглощения, идемпотентности) к исходному выражению. Применим для простых функций, но с ростом числа переменных становится трудоёмким.

- Метод Квайна — основан на последовательном применении операции склеивания ко всем парам членов СДНФ для получения сокращённой ДНФ (всех простых импликант), а затем на построении импликантной таблицы для выделения существенных импликант и получения тупиковых форм.

- Метод Квайна-Мак-Класки — модернизация метода Квайна, в которой импликанты представляются в виде двоичных кодов и группируются по количеству единиц. Это упорядочивает процесс склеивания и удобен для программной реализации.

- Метод карт Карно (Вейча) — графический метод, основанный на специальном представлении таблицы истинности в виде карты, где соседние клетки соответствуют наборам, отличающимся одной переменной. Позволяет визуально выделять склеивающиеся группы. Удобен для функций с числом переменных до 5-6.

- Метод Петрика — алгебраический метод нахождения всех минимальных покрытий по импликантной таблице.

- Метод минимизации в других базисах (например, в базисе Шеффера, Пирса) — для реализации на определённых типах логических элементов.

4. На основе какого кода можно строить карты Карно? Какими свойствами такой код должен обладать?

Карты Карно строятся на основе кода Грея (рефлексного кода).

Код Грея — это двоичный код, в котором две соседние комбинации отличаются только в одном разряде. Это свойство распространяется и на "крайние" комбинации (циклический код Грея), т.е. последняя комбинация также отличается от первой только в одном разряде.

Свойства кода Грея, важные для построения карт Карно:

- Соседние коды отличаются только в одном разряде — это позволяет клеткам, расположенным рядом по горизонтали или вертикали, соответствовать наборам, которые можно склеить по закону xy∨xy=x.

- Крайние клетки строки (столбца) также являются соседними — благодаря циклическому свойству кода Грея, клетки на противоположных краях карты также можно склеивать (как будто карта свёрнута в тор или цилиндр). Это свойство позволяет объединять группы, "оборачивающиеся" вокруг карты.

- Симметричность — код Грея строится рекурсивно (методом зеркального отражения), что обеспечивает удобную организацию карт Карно для 3, 4, 5 и более переменных.