МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9

«Изучение логических элементов»

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-50-25 |  | Кодратьева Е.А. |
| --- | --- | --- |
| Принял ст. преподаватель каф. ПИ |  | Корнеев М.С. |

Практическую работу выполнил		 «12»__03_____2026 г.

«Зачтено» 	«12»_03___2026 г.

Москва 2026

Цель работы:

- изучение функциональных характеристик основных логических элементов;

- освоение построения базовых логических схем

ЗАДАЧА: «Светофор»

Входные сигналы:

- T — датчик трафика (1 — есть машины, 0 — нет)

- B — кнопка пешехода (1 — нажата, 0 — не нажата)

Выходные сигналы:

- A — зеленый для автомобилей

- P — зеленый для пешеходов

Логические выражения:

- A = T AND NOT B

- P = B AND NOT T

логическая схема светофора

| T | B | NOT B | NOT T | A (T & NOT B) | P (B & NOT T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ЗАДАЧА: «Сигнализация»

Условие: Сигнализация срабатывает, если активны датчики в определенных комбинациях.

Входы: X (движение), Y (дверь), Z (окно)

Выход: S (сирена)

| X | Y | Z | NOT X | AND(Y,Z) | XOR(Y,Z) | NOR(X,Y) | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

13. Тепловой датчик

Условие: построить схему управления отоплением, которая включает обогреватель, если температура ниже определенного значения и активирован режим обогрева.

- Температура ниже определённого значения
(обозначим этот сигнал как T = 1, если холодно, T = 0, если тепло или жарко)

- Активирован режим обогрева
(обозначим этот сигнал как Р = 1, если режим включён, R = 0, если выключен)

Лампочка:

- горит – нагрев включен

- не горит – обогреватель выключен

| T (холодно) | R (режим) | H (нагрев) | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Тепло, режим выключен → обогрев не нужен |
| 0 | 1 | 0 | Тепло, но режим включён → всё равно не холодно |
| 1 | 0 | 0 | Холодно, но режим выключен → обогрев не работает |
| 1 | 1 | 1 | Холодно и режим включён → обогреватель работает |

Вывод: изучили функциональные характеристики основных логических элементов; освоили построения базовых логических схем.