МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №13

«Типовые комбинационные устройства»

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-50-25 |  | Кодратьева Е.А. |
| --- | --- | --- |
| Принял ст. преподаватель каф. ПИ |  | Корнеев М.С. |

Практическую работу выполнил		 «12»__03_____2026 г.

«Зачтено» 	«12»_03___2026 г.

Москва 2026

Цель работы:

- Изучение функциональных характеристик типовых комбинационных устройств.

- Освоение построения логических схем с использованием типовых КУ.

Задание №1:

Спроектировать и проанализировать четырехразрядный шифратор.

1. Постройте таблицу истинности для четырехразрядного шифратора.

2. Составьте логические уравнения для каждого из выходов.

3. Разработайте схему шифратора.

4. Проанализируйте схему. Возможна ли ее оптимизация с целью уменьшения количества используемых логических элементов

Задание №2:

Спроектировать и проанализировать трехразрядный шифратор с приоритетом.

1. Постройте таблицу истинности для трехразрядного шифратора с приоритетом.

2. Составьте логические уравнения для каждого из выходов.

3. Разработайте схему шифратора.

4. Проанализируйте схему. Возможна ли ее оптимизация с целью уменьшения количества используемых логических элементов?

Задание №3:

1. Восстановите таблицу истинности по функциям, выданным согласно варианту.

2. Разработайте схему преобразователя кодов, в том числе используя созданный шифратор. 3. Подключите ко входным и выходным комбинациям схемы семисегментные дисплеи.

Сделать задания для варианта 13.

F1 = D6F1 16; F2 = 5EDC16; F3 = C5DE 16; F4 = E97616

Задание 1

| активный вход | входы D15-D0 |  |  |  | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D0 | 0000 | 0000 | 0000 | 0001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D1 | 0000 | 0000 | 0000 | 0010 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D2 | 0000 | 0000 | 0000 | 0100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D3 | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D4 | 0000 | 0000 | 0001 | 0000 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D5 | 0000 | 0000 | 0010 | 0000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| D6 | 0000 | 0000 | 0100 | 0000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D7 | 0000 | 0000 | 1000 | 0000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D8 | 0000 | 0001 | 0000 | 0000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D9 | 0000 | 0010 | 0000 | 0000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D10 | 0000 | 0100 | 0000 | 0000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D11 | 0000 | 1000 | 0000 | 0000 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| D12 | 0001 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D13 | 0010 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| D14 | 0100 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D15 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Логические уравнения

Y3 = D8 + D9 + D10 + D11 + D12 + D13 + D14 + D15

Y2 = D4 + D5 + D6 + D7 + D12 + D13 + D14 + D15

Y1 = D2 + D3 + D6 + D7 + D10 + D11 + D14 + D15

Y0 = D1 + D3 + D5 + D7 + D9 + D11 + D13 + D15

Задание 2

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

Y2 = НЕ(D0) + НЕ(D1) + НЕ(D2) + НЕ(D3) +D4 + D5 + D6 + D7

Y1 = НЕ(D0) + НЕ(D1) + D2 + D3 + НЕ(D4) + НЕ(D5) + D6 + D7

Y0 = НЕ(D0) + D1 + НЕ(D2) +  D3 + НЕ(D4) +  D5 + НЕ(D6) + D7

Задание 3

1101011011110001

101111011011100

1100010111011110

1110100101110110

| № | abcd | F1 | F2 | F3 | F4 | Выход (бинарно) | Выход (дек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1011 | 11 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1111 | 15 |
| 2 | 0010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0001 | 1 |
| 3 | 0011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1100 | 12 |
| 4 | 0100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0101 | 5 |
| 5 | 0101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1110 | 14 |
| 6 | 0110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1100 | 12 |
| 7 | 0111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0011 | 3 |
| 8 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1110 | 14 |
| 9 | 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1111 | 15 |
| 10 | 1010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1001 | 9 |
| 11 | 1011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1111 | 15 |
| 12 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0110 | 6 |
| 13 | 1101 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0111 | 7 |
| 14 | 1110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0011 | 3 |
| 15 | 1111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 8 |

Вывод: изучили функциональные характеристики типовых комбинационных устройств,  освоили построение логических схем с использованием типовых КУ.

Контрольные вопросы

1. Что такое дешифратор (шифратор)?

- Дешифратор (декодер) — это логическая схема, которая преобразует входной двоичный код (например, 2 бита) в управляющий сигнал (активный уровень только на одном из выходов). Иначе: «n входов → 2ⁿ выходов».

- Шифратор (кодер) — это обратная схема: преобразует активный сигнал на одном из входов (2ⁿ входов) в двоичный код на выходе (n выходов).

2. Как дешифратор (шифратор) устроен внутри?

- Дешифратор строится на основе конъюнкторов (элементов «И»). Каждый выход соответствует одной входной комбинации (минтерму). Например, для 2 входов (A,B) выход 0 = ¬A·¬B, выход 1 = ¬A·B и т.д.

- Шифратор строится на основе дизъюнкторов (элементов «ИЛИ»). Каждый выходной бит формируется как логическое ИЛИ всех входов, у которых этот бит в номере равен 1. Например, старший бит выхода = вход4 + вход5 + вход6 + вход7.

3. Чем приоритетный шифратор отличается от простого?

- Простой шифратор работает корректно, если активен только один вход. Если активны два входа одновременно, на выходе будет неопределённая или некорректная комбинация (например, XOR или логическая сумма номеров).

- Приоритетный шифратор имеет встроенную логику приоритета: при нескольких активных входах он выдаёт код входа с наивысшим (или наинизшим) приоритетом (обычно старший номер имеет высший приоритет). Это позволяет обрабатывать прерывания и конфликты.

4. Что такое преобразователь кодов?

Это комбинационная схема, которая преобразует входной код одного типа в выходной код другого типа без изменения смысла информации (или с заданным отображением). Примеры:
– двоично-десятичный (8421) → семисегментный код (для индикатора),
– двоичный код → код Грея (и обратно),
– «1 из N» → двоичный код.

5. Какова область применения шифраторов (дешифраторов)?

- Дешифраторы:

  - Управление адресацией памяти (выбор микросхемы или ячейки).

  - Демультиплексирование (направление сигнала на один из нескольких выходов).

  - Управление цифровыми индикаторами (семисегментными, матричными).

  - Выбор периферийных устройств в микропроцессорных системах.

- Шифраторы:

  - Обработка прерываний (приоритетный шифратор определяет, какое устройство запросило прерывание).

  - Клавиатурные матрицы (преобразование номера нажатой клавиши в скан-код).

  - Преобразование унитарного кода (1 из N) в двоичный для экономии линий связи.