МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №15

«Элементарная ячейка памяти»

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-50-25 |  | Кодратьева Е.А. |
| --- | --- | --- |
| Принял ст. преподаватель каф. ПИ |  | Корнеев М.С. |

Практическую работу выполнил		 «12»__03_____2026 г.

«Зачтено» 	«12»_03___2026 г.

Москва 2026

Цель работы:

- освоение принципов построения и режимов работы асинхронных триггеров;

- освоение принципов построения и режимов работы синхронных триггеров со статическим управлением;

- изучение режимов работы синхронных триггеров с динамическим управлением;

- ознакомление с принципом работы ячейки памяти;

- исследование влияния управляющих сигналов на работу ячейки памяти;

- реализация и исследование ячейки памяти на основе триггеров.

Задача:

а) Экспериментальное получение таблицы истинности ячейки памяти.

Включите схему. Подайте на входы схемы все возможные комбинации уровней входных сигналов и наблюдая уровни сигналов на входах и выходе с помощью логических пробников, составьте таблицу истинности.

| C | D | Q(t+1) | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | Q(t) | Хранение (выход не зависит от D) |
| 1 | 0 | 0 | Прозрачность: сброс в 0 |
| 1 | 1 | 1 | Прозрачность: установка в 1 |

| A | B | Q | ¬Q | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Q(t-1) | ¬Q(t-1) | Хранение предыдущего состояния |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Установка в 1 (Set) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Сброс в 0 (Reset) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещённое состояние |

Вывод: освоили принципы построения и режимов работы асинхронных триггеров, синхронных триггеров со статическим управлением; изучили режимы работы синхронных триггеров с динамическим управлением; ознакомились с принципом работы ячейки памяти; исследовали влияния управляющих сигналов на работу ячейки памяти; реализовали и исследовали ячейки памяти на основе триггеров.

Контрольные вопросы:

1. Объясните структуру и режимы работы асинхронного RS-триггера с прямыми входами.

Структура:
Асинхронный RS-триггер с прямыми входами обычно строится на двух логических элементах «ИЛИ-НЕ» или «И-НЕ», охваченных перекрёстной обратной связью. Входы — R (сброс) и S (установка). Выходы — Q и ¬Q.

Режимы работы (для прямых входов на «ИЛИ-НЕ»):

- S=1, R=0 → Q=1, ¬Q=0 (установка 1)

- S=0, R=1 → Q=0, ¬Q=1 (сброс в 0)

- S=0, R=0 → состояние сохраняется (хранение)

- S=1, R=1 → запрещённая комбинация (оба выхода равны 0, что нарушает инверсность)

- 2. Объясните структуру и режимы работы асинхронного RS-триггера с инверсными входами.

Структура:
Строится на двух элементах «И-НЕ». Входы обозначаются как ¬S и ¬R (активный уровень — логический 0).

Режимы работы:

- ¬S=0, ¬R=1 → Q=1, ¬Q=0

- ¬S=1, ¬R=0 → Q=0, ¬Q=1

- ¬S=1, ¬R=1 → хранение

- ¬S=0, ¬R=0 → запрещённая комбинация (оба выхода равны 1)

3. Объясните структуру и режимы работы синхронного RS-триггера со статическим управлением.

Структура:
К асинхронному RS-триггеру добавляются два элемента «И» на входах, на которые подаётся синхросигнал C (тактовый). Сигналы R и S действуют только при C=1 (для статического управления уровнем).

Режимы работы при C=1:

- S=1, R=0 → Q=1

- S=0, R=1 → Q=0

- S=0, R=0 → хранение

- S=1, R=1 → запрещено

При C=0 триггер хранит состояние независимо от R и S.

4. В чем состоит различие статического и динамического управления триггерами?

- Статическое управление: триггер меняет состояние, когда тактовый сигнал находится на определённом уровне (например, C=1 или C=0). Чувствителен к уровню.

- Динамическое управление: триггер меняет состояние только в момент изменения тактового сигнала (по фронту — положительному или отрицательному). Чувствителен к перепаду.

5. Как использовать D-триггер в качестве счетного триггера?

D-триггер работает как счётный (T-триггер), если соединить инверсный выход ¬Q с входом D. Тогда каждый тактовый импульс переключает состояние триггера (Q меняется на противоположное). Частота на выходе становится в 2 раза меньше входной тактовой частоты.

6. Объясните режимы работы синхронного JK-триггера.

JK-триггер имеет входы J (аналог S), K (аналог R) и тактовый вход C. Отличается от RS-триггера разрешённой комбинацией J=1, K=1.

Режимы работы (по фронту C):

- J=0, K=0 → хранение

- J=1, K=0 → установка Q=1

- J=0, K=1 → сброс Q=0

- J=1, K=1 → инверсия (счётный режим, Q меняется на противоположный)

7. Как использовать JK-триггер в качестве счетного триггера?

Достаточно подать J=1 и K=1. Тогда каждый тактовый импульс переключает состояние триггера. Это режим T-триггера (счётный).

8. Какие функции выполняют сигналы на входах R и S микросхем D- и JK-триггеров?

В D- и JK-триггерах входы R и S (часто обозначаются как асинхронные: ¬R, ¬S) выполняют функцию асинхронной установки и сброса независимо от тактового сигнала:

- S (Set) — устанавливает Q=1

- R (Reset) — сбрасывает Q=0

Они имеют приоритет над синхронными входами (D, J, K) и тактовым сигналом.